Dựa trên toàn bộ code hiện tại, đây là các thông số theo thứ tự ưu tiên quan trọng — chia theo tầng để bạn biết cái nào cần để ý nhiều nhất.

Tầng 1 — Quyết định trực tiếp OK/NG (quan trọng nhất, nên tinh chỉnh bằng nút Test)

| Thông số | Vị trí | Ý nghĩa | Triệu chứng nếu sai |
| --- | --- | --- | --- |
| Z_SCORE_THRESHOLD = 2.5 | dòng 12 | Ngưỡng chung cho solidity, perimeter_ratio, và làm hệ số nhân cho max_defect_depth | Quá cao → bỏ sót lỗi nhẹ; quá thấp → báo NG oan cho mẫu OK bình thường |
| DEFECT_DEPTH_THRESHOLD = 2.0 | dòng 13 | Sàn tối thiểu cho độ sâu vết lõm (dù std nhỏ cũng không được thấp hơn số này) | Quá thấp → nhạy quá mức với vết lõm cực nhỏ (răng cưa nhiễu); quá cao → bỏ sót vết sứt thật |
| norm_area × 0.88 (dòng 193) | trong classify_by_shape | Nếu diện tích giảm hơn 12% so với trung bình mẫu OK → NG ngay lập tức, không cần điều kiện khác | Đây là chỉ số mạnh nhất cho lỗi mất nhiều vật liệu (sứt lớn) — cần kiểm chứng 12% có đúng hay chưa bằng data thật |
| centroid_shift — SAFE_TOLERANCE = 0.05 (dòng 201) | trong classify_by_shape | Khối tâm lệch bao nhiêu so với tâm hình học mới coi là bất thường | Bắt được lỗi làm vật "méo lệch 1 bên" mà solidity có thể bỏ sót |

Cách tinh chỉnh: dùng nút "Test mẫu (không lưu)" với vài sản phẩm biết trước OK/NG, ghi lại z-score in ra, tìm khoảng trống giữa 2 nhóm để đặt ngưỡng — đúng cách đã làm hiệu quả với Z_SCORE_THRESHOLD trước đây.

Tầng 2 — "Sàn an toàn" chống nhiễu (chỉ chỉnh khi thấy bất ổn)

| Thông số | Vị trí | Khi nào cần chỉnh |
| --- | --- | --- |
| MIN_STD_SOLIDITY = 0.02 | dòng 187 | Nếu solidity vẫn báo NG oan dù mắt thường thấy OK → tăng số này lên |
| MIN_STD_PERIMETER = 0.03 | dòng 188 | Tương tự, nếu perimeter_ratio quá nhạy → tăng lên |
| MIN_STD_DEPTH = 0.8 | dòng 189 | Nếu max_defect_depth dao động ngẫu nhiên nhiều giữa các lần chụp cùng 1 vật → tăng lên |

Đây là "phanh an toàn" — ngăn z-score bùng nổ giả tạo khi độ lệch chuẩn thật (std) của bộ mẫu quá nhỏ (do ít mẫu hoặc mẫu quá giống nhau).

Tầng 3 — Chất lượng tách ảnh (ảnh hưởng gián tiếp, nhưng là gốc rễ nếu sai)

| Thông số | Vị trí | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| LOWER_COLOR/UPPER_COLOR (HSV) | dòng 20-21 | Nếu ánh sáng đổi nhiều, cần dò lại bằng trackbar |
| Canny(gray_blur, 50, 150) | dòng 47 | Nếu biên bị đứt/nhiễu, thử chỉnh 2 số này |
| Lọc diện tích > 350 | dòng 61 | Nếu sản phẩm chụp gần hơn/xa hơn (kích thước pixel đổi), cần chỉnh lại số này, không thì có thể lọc nhầm mất sản phẩm nhỏ hoặc để lọt nhiễu |

Tầng 4 — Vận hành (ít ảnh hưởng độ chính xác, chỉ ảnh hưởng phạm vi/tốc độ)

- ZONE_X_MIN/MAX, ZONE_Y_MIN/MAX (0.01–0.95) — hiện gần như toàn khung hình, chỉ chặn rìa ngoài cùng.

- conf=0.6 trong YOLO — ngưỡng tin cậy detect, không ảnh hưởng logic OK/NG.

- MIN_OK_SAMPLES = 20 — càng nhiều mẫu, std càng ổn định, mọi ngưỡng ở Tầng 1 càng đáng tin.

Khuyến nghị thứ tự làm việc

- Thu thập đủ 20+ mẫu OK đa dạng góc xoay trước.

- Dùng nút Test với 5-10 sản phẩm biết trước NG (nhiều mức độ lỗi khác nhau: nặng, vừa, nhẹ) — ghi lại toàn bộ z-score.

- Nhìn vào Tầng 1, tìm ngưỡng nào đang "bỏ lọt" nhiều nhất → ưu tiên chỉnh trước.

- Chỉ đụng đến Tầng 2/3 nếu thấy dấu hiệu cụ thể (nhiễu nhảy loạn hoặc tách ảnh sai), không cần chỉnh nếu mọi thứ đã ổn.

Tự động mở chương trình khi Pi4 khởi động

Đây đúng là systemd service đã hướng dẫn chi tiết ở phần trước cuộc trò chuyện — mình nhắc lại gọn để áp dụng cho file này:

sudo nano /etc/systemd/system/inspection-app.service

[Unit]

Description=AI Inspection System

After=graphical.target

Wants=graphical.target

[Service]

Type=simple

User=pi

Environment=DISPLAY=:0

Environment=XAUTHORITY=/home/pi/.Xauthority

WorkingDirectory=/home/pi/project

ExecStart=/usr/bin/python3 /home/pi/project/final_deep_v1.py

Restart=on-failure

RestartSec=5

[Install]

WantedBy=graphical.target

sudo systemctl daemon-reload

sudo systemctl enable inspection-app.service

sudo systemctl start inspection-app.service

Với cấu hình này, mỗi khi Pi4 bật nguồn, chương trình sẽ tự động chạy fullscreen mà không cần thao tác gì thêm.

Checklist trước khi triển khai chính thức trên Pi4

- Export best.pt → NCNN (bắt buộc, ảnh hưởng tốc độ lớn nhất).

- Copy toàn bộ project (bao gồm best_ncnn_model/, reference_stats.json mẫu OK đã thu thập sẵn nếu muốn giữ lại) sang Pi4.

- Cài thư viện: pip install ultralytics opencv-python pillow --break-system-packages.

- Test benchmark tốc độ detect thực tế trên Pi4 trước khi bật Continuous mode, để biết chu kỳ 1.5s có đủ hay cần tăng lên.

- Setup systemd service như trên.

Để Pi4 tự động chạy chương trình của bạn ngay khi bật nguồn (không cần đăng nhập, không cần mở terminal thủ công), bạn cần setup systemd service. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết từng bước:

Bước 1: Chuẩn bị script chạy chương trình

Giả sử chương trình chính của bạn nằm tại /home/pi/project/main.py, tạo file script khởi động:

nano /home/pi/project/start.sh

Nội dung:

#!/bin/bash

cd /home/pi/project

source venv/bin/activate    # nếu bạn dùng virtual environment, bỏ dòng này nếu không dùng

python3 main.py

Cấp quyền thực thi:

chmod +x /home/pi/project/start.sh

Bước 2: Tạo file systemd service

sudo nano /etc/systemd/system/inspection-app.service

Nội dung file:

[Unit]

Description=AI Inspection System

After=graphical.target

Wants=graphical.target

[Service]

Type=simple

User=pi

Environment=DISPLAY=:0

Environment=XAUTHORITY=/home/pi/.Xauthority

WorkingDirectory=/home/pi/project

ExecStart=/home/pi/project/start.sh

Restart=on-failure

RestartSec=5

[Install]

WantedBy=graphical.target

Giải thích các dòng quan trọng:

- After=graphical.target — đảm bảo service chỉ chạy sau khi giao diện đồ họa (desktop) đã khởi động xong, cần thiết vì chương trình bạn có GUI (Tkinter/PyQt5) và camera.

- Environment=DISPLAY=:0 — bắt buộc phải có, nếu không chương trình GUI sẽ không tìm được màn hình để hiển thị.

- Restart=on-failure — nếu chương trình bị crash (ví dụ lỗi camera tạm thời), hệ thống tự động khởi động lại sau 5 giây, đảm bảo dây chuyền không bị gián đoạn lâu.

- User=pi — đổi thành username thực tế bạn dùng trên Pi4 nếu khác.

Bước 3: Enable và khởi động service

sudo systemctl daemon-reload

sudo systemctl enable inspection-app.service

sudo systemctl start inspection-app.service

Kiểm tra trạng thái service:

sudo systemctl status inspection-app.service

Nếu thấy dòng active (running) màu xanh → service đã chạy thành công.

Bước 4: Cấu hình chế độ Kiosk (fullscreen, ẩn thanh taskbar, không cho thoát)

Nếu dùng Tkinter — set fullscreen trong code Python:

import tkinter as tk

root = tk.Tk()

root.attributes('-fullscreen', True)   # fullscreen toàn màn hình

root.attributes('-topmost', True)      # luôn nằm trên cùng

# Tắt khả năng thoát bằng Alt+F4 (tùy chọn, cẩn thận khi debug)

# root.overrideredirect(True)          # ẩn hoàn toàn thanh title bar, cẩn thận vì sẽ khó thoát khi cần sửa code

Nếu dùng PyQt5:

from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QMainWindow

app = QApplication([])

window = QMainWindow()

window.showFullScreen()

Ẩn con trỏ chuột và thanh taskbar của hệ điều hành (tùy chọn, tăng tính chuyên nghiệp)

Cài unclutter để tự động ẩn con trỏ chuột khi không dùng:

sudo apt install unclutter

Thêm vào file autostart của desktop (~/.config/lxsession/LXDE-pi/autostart):

@unclutter -idle 0.1

Bước 5: Tắt màn hình chờ (screensaver) và chế độ tiết kiệm màn hình

Vì hệ thống chạy 24/7, cần tắt các tính năng làm màn hình tự tắt/khóa:

sudo raspi-config

Vào Display Options → tắt Screen Blanking.

Hoặc chỉnh trực tiếp file cấu hình:

sudo nano /etc/lightdm/lightdm.conf

Thêm dòng dưới [Seat:*]:

xserver-command=X -s 0 -dpms

Bước 6: Test lại bằng cách khởi động lại toàn bộ Pi4

sudo reboot

Sau khi khởi động lại, chương trình của bạn sẽ tự động chạy fullscreen mà không cần đăng nhập hay mở terminal thủ công — đúng như yêu cầu vận hành công nghiệp (bật nguồn là chạy ngay).

Lưu ý quan trọng khi debug

Trong giai đoạn phát triển/test, bạn nên tạm dừng service để tránh xung đột khi tự chạy code thủ công qua terminal để debug:

sudo systemctl stop inspection-app.service

Khi nào cần bật lại tự động:

sudo systemctl start inspection-app.service

Nếu muốn tắt hẳn tính năng tự khởi động (ví dụ khi cần sửa code nhiều, tránh việc reboot liên tục kích hoạt service gây khó debug):

sudo systemctl disable inspection-app.service

Xem log nếu chương trình bị lỗi không chạy được:

sudo journalctl -u inspection-app.service -f

Lệnh này giúp bạn xem log real-time, rất hữu ích để debug nếu service không khởi động đúng như mong đợi (ví dụ do thiếu quyền camera, sai đường dẫn, thiếu thư viện...).

Bạn đang dùng Raspberry Pi OS bản Desktop (có giao diện) hay bản Lite (chỉ dòng lệnh)? Vì nếu dùng bản Lite, cách cấu hình DISPLAY sẽ cần điều chỉnh khác đi (chạy trên framebuffer trực tiếp thay vì X server).